泉州医学高等专科学校南安校区昌财楼十九楼会议室设备采购项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校拟采购南安校区昌财楼十九楼会议室设备，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、话筒音响设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议中心 | 1 | 台 | 1.手拉手话筒的主机，集中控制手拉手话筒从而实现开关和其他会议模式功能等。 2.按照会议使用用途，可以随意设置主席话筒，不会被会议模式影响，也就是主席位置可以随意讲话，不会被其他话筒的开启数量所关闭。 |
| 2 | 数字会议话筒单元 | 20 | 台 | 1.手拉手话筒被主机控制，可以实现会议场景各种模式。 2.话筒方正典雅，使其桌面非常干净整洁。 |
| 3 | 6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） | 21 | 条 | 话筒之间的连接线，保障传输稳定。 |
| 4 | 会议系统公－公20米主缆 | 1 | 条 | 主机到第一台话筒之间的连接线，属于主线，带屏蔽的粗线。 |
| 5 | 音频处理器 | 1 | 台 | 对声音进行处理/优化/去杂音后 再由功放将处理好的声音通过音箱发出。 |
| 6 | 模拟调音台 | 1 | 台 | 调音台做话筒和处理器中间的音频中枢调整。 |
| 7 | 单8寸音箱 | 4 | 只 | 1.功率 150W RMS,600W peak 2.灵敏度 93dB 1watt/1 metre 3.声压级 115dB continuous,121 dB peak |
| 8 | 功率放大器 | 2 | 台 | 一台功放带载两台音箱，音箱发声通过功放传输,音箱与功放需同一品牌。 |
| 9 | 无线话筒 | 1 | 套 | 1.频段 UHF480~934MHz频宽 24MHz发射功率 30mW（依照当地电波法规变更） 2.偏移度 <±40kHz谐波辐射 <-55dBc |
| 10 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | - 主要是针对话筒，无线话筒是通过无线频率传输，现场的手机 电视等其他电子设备均有干扰，用去屏蔽噪音，包括有线手拉手话筒也是共同起到防止话筒啸叫作用。 2.在会议当中不啸叫的同时，还能增加拾音距离，也不会太损伤音质。 - 3.为了系统的稳定性，须与话筒同一品牌。 |
| 11 | 时序电源 | 1 | 台 | 集中管控设备的开关顺序，放置电涌冲击，解放操作人员。 |
| 12 | 设备机柜 | 1 | 台 | 42U金属机柜 |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 | HDMI线、网络跳线、音箱线、音频跳线、水晶头、排插、PVC管等 |
| 二、LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏幕P1.86 | 8.6 | 平方 | 采用1515灯珠、恒流驱动设计，像素间距1.86mm，画面细腻度高、色彩还原真实；支持完全前维护，安装维护便捷，防护等级IP30，适配室内会议室场景，长时间运行稳定可靠 |
| 2 | 接收卡 | 14 | 张 | 专为LED显示屏配套的信号接收设备，支持逐点亮度/色度校正，可有效消除色差，提升画面一致性；集成多接口设计，部署维护便捷，支持设备状态监测，保障信号传输稳定 |
| 3 | 处理器 | 1 | 台 | 专为LED显示屏打造的视频处理设备，具备多视频信号输入、高带载输出能力，支持多窗口显示、场景预设、设备状态监测，可实现画面任意切换、拼接，适配多种应用场景，部署灵活、运行稳定 |
| 4 | 钢结构 | 9.25 | 平方 | 采用Q235B钢材制作，配套焊接与不锈钢包边工艺，为LED显示屏提供稳固的承重支撑与防护，整体结构安全可靠，满足室内安装环境的长期稳定使用需求。 |
| 5 | 配件辅材 | 8.6 | 平方 | 包含LED屏体内部所需全部配件与线材，适配屏体尺寸与系统需求，确保信号传输稳定、供电安全可靠，为LED系统运行提供完整配套保障。 |
| 6 | 调试服务费 | 9.25 | 平方 | 包含LED显示屏的运输、安装与系统调试服务，确保设备安全运输、规范安装，并完成信号、色彩、亮度、控制系统等全功能调试，保障系统交付后可稳定运行。 |
| 7 | 智能安全控电柜（16KW） | 1 | 台 | 专为LED显示屏系统设计的16KW智能安全控电设备，集电源分配、用电监测、安全防护、多方式控制、AI联动与多级权限管理于一体。具备丰富接口扩展、气溶胶灭火、无源无电密码锁、地址校验、应急联动等功能，可实现用电安全、设备管理与AI安全系统的协同联动，保障LED系统供电安全与运行稳定。 |
| 8 | AI安全控制一体机 | 1 | 台 | 专为LED显示屏打造的安全管控一体化设备，集画面处理、多接口安全授权、AI内容合规检测、远程应急控制于一体。支持UKey硬件加密授权，可实现全接口、全功能的安全管控；内置智能审核算法，能精准识别违规内容并自动切换合规画面，同时支持故障自愈与冗余备份，保障系统稳定、安全运行。 |
| 9 | 线材 | 1 | 项 | 为LED显示屏系统配套的专用线缆与辅材，包含信号传输网线与供电电缆，满足80米内信号稳定传输及10千瓦总功率供电需求，含备用冗余设计，保障系统布线安全、可靠、可维护。 |

本项目预算28.428万元。

二、采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等；

2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单（明细）、价格、购买人、项目完成时间；

3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校党政办公室许老师（收件人姓名），邮政编码：362010；

（2）以PDF格式发送至电子邮箱165458260@qq.com。

- 截止时间：2026年6月9日。

四、联系人及联系方式

联系人：许老师

联系电话：0595-22783475/18750558881

泉州医学高等专科学校

2026年6月2日

附件

项目采购方案

供应商（公章）：

| 序号 | 采购 标的 | 品牌型号 | 性能 | 主要技术指标 |  | 价格（元） | 售后服务 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类采购项目历史成交信息（已中标类似项目中标情况及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |